Port-Hamiltonian PINN

Cardiac Digital Twin

연구설계, 과정 및 결과

Research Design, Process & Results

Kwanhyeong Lee

Soonchunhyang University College of Medicine, M1

June 2026

# 1. 연구 동기 (Motivation)

심장 기능 평가에서 가장 중요한 에너지 지표들(stroke work, pressure-volume area, ventricular-arterial coupling 등)은 침습적 카테터(invasive catheterization)를 통해서만 정확하게 측정할 수 있다. 이 연구의 핵심 사명은 다음과 같다:

"침습적 방법으로만 확인 가능한 것을 비침습적으로 확인하는 방법을 만든다"

기존 PINN(Physics-Informed Neural Network) 연구들은 대부분 유체역학 시뮬레이션이나 simple ODE에 집중하였으며, 에너지 보존(energy conservation)이라는 물리 법칙을 구조적으로 보장하는 cardiac digital twin은 전무하다. 본 연구는 Port-Hamiltonian 역학 체계를 PINN에 통합하여 에너지 보존이 아키텍처 수준에서 강제되는 cardiac digital twin을 구축한다.

# 2. 데이터 파이프라인 (Data Pipeline)

## 2.1 데이터 소스

MIMIC-IV 데이터베이스에서 5,851개의 paired echocardiography records를 추출하였다. 동일 환자에 대해 최소 2회 이상의 심초음파 기록이 존재하며, 이를 통해 temporal trajectory를 구성할 수 있다.

## 2.2 Feature Engineering

최종 데이터셋은 145개 컬럼으로 구성되며, 크게 3개 범주로 나뉜다:

- Clinical inputs (11 features): LVEF, LVEDV, LVESV, E/e', LAVI, RVSP, TAPSE, LV mass index, GLS, heart rate, blood pressure

- Clinical outputs (7 targets): Ees (end-systolic elastance), Eed, Ea (arterial elastance), VA coupling, EDP, efficiency, tau

- Energy outputs (6 targets): Hamiltonian H, kinetic energy T, potential energy V, mechanical efficiency, VA ratio, stroke work

## 2.3 Drug Perturbation Dataset

추가로 9개 약물 분류(ACEi, ARB, BB, CCB, Digoxin, Diuretics, Hydralazine, Nitrates, MRA)에 대한 drug_hamiltonian_perturbation.csv (57개 컬럼)를 구축하여 약물이 Hamiltonian 에너지에 미치는 영향을 정량화하였다.

# 3. 연구 구조: 3-Paper Strategy

본 연구는 하나의 통합 프레임워크에서 3편의 논문을 도출하는 전략을 취한다. 타겟 저널은 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)이다.

| Paper | Focus | Key Contribution |
| --- | --- | --- |
| Paper 1 | PINN Cardiac Digital Twin: 비침습적 심장 에너지 추정 | 11개 비침습 입력 → 13개 에너지/혈역학 출력 동시 추정, R² > 0.93 |
| Paper 2 | Treatment Response Prediction: 약물 반응 예측 | 9개 약물의 T/V-fraction 분류, 에너지 섭동 프로파일링 |
| Paper 3 | Hamiltonian Cardiac Digital Twin: Port-Hamiltonian + 약물 상호작용 | pH-PINN v5 (에너지 보존 보장), 21쌍 synergy/antagonism network |

# 4. pH-PINN v5 아키텍처 (Architecture)

pH-PINN v5는 Port-Hamiltonian 역학을 neural network 아키텍처에 직접 인코딩한 모델이다. 총 61,169개의 학습 파라미터로 구성되며, 4개의 핵심 모듈로 이루어진다.

## 4.1 State Encoder

11개 clinical input을 64차원 latent state z로 변환한다. 구조: 11 → 256 → 128 → 64 (ReLU activation, LayerNorm). 이 latent state에서 generalized coordinates q (3차원: V_LV, V_LA, V_art)와 momenta p (2차원: p_mv, p_ao)를 분리 추출한다.

## 4.2 Hamiltonian Network

H(q,p) = T(p) + V(q) 분해를 강제한다:

- T_net: p (5차원) → [64, 64] → 1, softplus output → T ≥ 0 보장

- V_net: q (3차원) → [64, 64] → 1, softplus output → V ≥ 0 보장

## 4.3 Dissipation Network (R)

R = LLᵀ (Cholesky decomposition)으로 R의 positive semi-definiteness를 구조적으로 보장한다. 이는 열역학 제2법칙(에너지 소산 ≥ 0)의 neural network 구현이다. 학습 전체에서 PSD violation = 0건을 달성하였다.

## 4.4 Decoders

Clinical decoder (7개 출력)와 Energy decoder (6개 출력)가 latent state + Hamiltonian 값으로부터 최종 예측을 생성한다.

# 5. 학습 결과 (Training Results)

## 5.1 학습 설정

Optimizer: AdamW (lr=2×10⁻³), Scheduler: CosineAnnealingLR, Epochs: 150 (best at epoch 115), Loss: L = L_recon + 0.5 × L_energy. Train/test split: 80/20 random.

## 5.2 Test Set R² Performance

| Output | R² | Output | R² |
| --- | --- | --- | --- |
| Ees | 0.9844 | H (Hamiltonian) | 0.9869 |
| Eed | 0.9912 | T (kinetic) | 0.9751 |
| Ea | 0.9780 | V (potential) | 0.9870 |
| VA coupling | 0.9817 | Mech. efficiency | 0.9349 |
| EDP | 0.9568 | VA ratio | 0.9800 |
| Efficiency | 0.9817 | Stroke work | 0.9786 |
| Tau | 0.9831 |  |  |

## 5.3 구조 보증 검증

pH-PINN v5는 물리 법칙 준수를 loss penalty가 아닌 아키텍처 수준에서 강제한다. 검증 결과:

- H = T + V consistency: MSE = 3.37 × 10⁻¹⁵ (machine epsilon 수준)

- T ≥ 0, V ≥ 0: softplus output으로 100% 보장 (violation 0건)

- R PSD (dissipation ≥ 0): Cholesky decomposition으로 100% 보장 (violation 0건)

# 6. Temporal Validation

Random split은 동일 시점의 데이터가 train/test에 동시 포함되어 optimistic bias가 발생할 수 있다. 이를 검증하기 위해 median-date split (시간 기준 전반/후반 분리)을 수행하였다. Train set의 normalization statistics만 사용하여 prospective proxy를 구현하였다.

핵심 결과: 모든 13개 output에서 temporal R² > 0.88 유지. 평균 R² 하락폭 = -0.0175 (1.75%p). 이는 모델이 time-invariant한 physiological relationship을 학습했음을 시사한다.

# 7. 약물 상호작용 네트워크 (Drug Interaction Network)

9개 약물 클래스에서 21개 unique pair에 대해 Hamiltonian perturbation interaction을 정량화하였다. Interaction 정의:

Interaction(A,B) = Δ(A+B) − [Δ(A) + Δ(B) − Δ(neither)]

주요 발견:

- 21쌍 중 52% synergistic, 43% antagonistic, 5% neutral

- Top synergy: ARB + BB (ΔH = -5,059 J) — 에너지 부하 최대 경감

- Hub analysis: BB = most synergistic hub (mean interaction -1,203 J), CCB = most antagonistic hub

- 이 결과는 현재 ACC/AHA 가이드라인의 병용요법 권고와 일치하며, 에너지 기반 정량적 근거를 제공한다.

# 8. 핵심 성과 요약 (Key Achievements)

- 최초의 Port-Hamiltonian PINN cardiac digital twin: 에너지 보존이 아키텍처 수준에서 보장되는 심장 디지털 트윈

- 13개 출력 동시 추정: clinical 7 + energy 6, 전체 R² > 0.93 (최저 mech_eff 0.9349)

- 물리 법칙 100% 준수: H=T+V (MSE ~10⁻¹⁵), T≥0, V≥0, R PSD — 모두 violation 0

- Temporal generalization: median-date split에서 평균 1.75%p 하락만 관측

- Drug interaction network: 21쌍 synergy/antagonism 정량화, ACC/AHA 가이드라인과 일치