Port-Hamiltonian PINN

수식론적 유도 과정

Mathematical Derivation from First Principles

Lagrangian → Hamiltonian → Port-Hamiltonian → Cardiac PINN

Kwanhyeong Lee  |  Soonchunhyang University  |  June 2026

# 1. Derivation Roadmap

본 문서는 고전역학의 Lagrangian 형식주의에서 출발하여 Port-Hamiltonian system을 거쳐 cardiac digital twin의 PINN 아키텍처까지 도달하는 전체 수학적 유도 과정을 단계별로 서술한다. 유도 경로:

Lagrangian L(q,q̇)  →  Hamiltonian H(q,p)  →  Port-Hamiltonian (J,R,H)  →  Cardiac Mapping  →  PINN Architecture

# 2. Lagrangian Mechanics

## 2.1 Lagrangian 정의

Lagrangian은 계의 운동에너지 T와 위치에너지 V의 차로 정의된다:

L(q, q̇) = T(q̇) − V(q)

여기서 q = (q₁, q₂, ..., qₙ)는 generalized coordinates, q̇ = dq/dt는 generalized velocities이다.

## 2.2 Euler-Lagrange 방정식

Hamilton의 원리(최소작용의 원리) δS = δ∫L dt = 0 으로부터 Euler-Lagrange 방정식이 도출된다:

d/dt (∂L/∂q̇ᵢ) − ∂L/∂qᵢ = 0,   i = 1, ..., n

이 방정식은 에너지 보존을 내재적으로 만족하며, 좌표 변환에 불변(covariant)하다는 장점이 있다.

# 3. Hamiltonian Mechanics

## 3.1 Legendre 변환

Lagrangian에서 Hamiltonian으로의 전환은 Legendre 변환을 통해 이루어진다. 먼저 conjugate momentum을 정의한다:

pᵢ = ∂L/∂q̇ᵢ

그런 다음 Hamiltonian H를 정의한다:

H(q, p) = ∑ᵢ pᵢ q̇ᵢ − L(q, q̇)

자연계에서 H는 총 에너지(total energy)에 해당하며, H(q,p) = T(p) + V(q) 형태로 분해된다. 이 분해가 pH-PINN의 핵심 structural prior이다.

## 3.2 Hamilton의 정준 방정식

dqᵢ/dt = +∂H/∂pᵢ     (position evolution)

dpᵢ/dt = −∂H/∂qᵢ     (momentum evolution)

이 symplectic 구조는 위상공간(phase space)의 부피를 보존하며(Liouville 정리), 에너지 보존을 보장한다: dH/dt = 0.

# 4. Port-Hamiltonian System

## 4.1 확장: 소산 + 외부입력

실제 물리 시스템은 보존계가 아니라 소산(dissipation)과 외부 입력(external input)이 존재한다. Port-Hamiltonian system은 이를 체계적으로 수용한다:

dx/dt = [J(x) − R(x)] ∂H/∂x + g(x)u

각 항의 물리적 의미:

- J(x): interconnection matrix (antisymmetric, J = −Jᵀ). 에너지를 재분배하되 생성/소멸시키지 않는다.

- R(x): dissipation matrix (positive semi-definite, R = Rᵀ ≥ 0). 열역학 제2법칙 구현 — 에너지는 소산만 가능.

- g(x)u: port term. 외부 에너지 교환 (약물, 운동, 환기 등).

- ∂H/∂x: co-energy variable. Hamiltonian의 gradient.

## 4.2 에너지 Balance 증명

Port-Hamiltonian 구조에서 에너지 변화율을 계산하면:

dH/dt = (∂H/∂x)ᵀ · dx/dt

= (∂H/∂x)ᵀ [J − R] (∂H/∂x) + (∂H/∂x)ᵀ g u

= −(∂H/∂x)ᵀ R (∂H/∂x) + (∂H/∂x)ᵀ g u

J의 antisymmetry로 인해 xᵀJx = 0 (에너지 재분배만, 생성/소멸 없음). 외부 입력 없으면 (u=0): dH/dt = −(∂H/∂x)ᵀ R (∂H/∂x) ≤ 0. 즉 에너지는 오직 감소만 가능 — 열역학 제2법칙이 수학적으로 보장된다.

# 5. Cardiac System Mapping

## 5.1 State Variables

심장계를 Port-Hamiltonian 프레임으로 매핑하기 위해 다음과 같이 일반화 좌표와 운동량을 정의한다:

| Variable | Symbol | Physical Meaning |
| --- | --- | --- |
| q₁ | V_LV | Left ventricular volume |
| q₂ | V_LA | Left atrial volume |
| q₃ | V_art | Arterial volume |
| p₁ | p_mv | Mitral valve flow momentum |
| p₂ | p_ao | Aortic valve flow momentum |

## 5.2 Cardiac Hamiltonian

H(q,p) = T(p) + V(q)

- T(p) = ½ pᵀ M⁻¹ p: 혈류의 운동에너지. M은 inertance matrix (valve/vessel).

- V(q) = ½ ∑ qᵢ²/Cᵢ: chamber compliance에 의한 탄성 위치에너지. Cᵢ는 LV, LA, arterial compliance.

## 5.3 Energy Metrics Derivation

Hamiltonian으로부터 주요 심장 에너지 지표를 유도한다:

- Stroke Work (SW): SW = ∮ P dV (PV loop 면적). Hamiltonian 관점: 한 cardiac cycle 동안의 net energy transfer.

- PVA (Pressure-Volume Area): PVA = SW + PE (potential energy). 총 myocardial oxygen consumption의 proxy.

- Mechanical Efficiency: η = SW / PVA. 유용한 일 / 총 에너지 소비 비율.

- VA Coupling: Ees/Ea. 심실-동맥 간 에너지 전달 효율. Optimal ≈ 1.0.

# 6. Neural Network Structure Guarantees

Port-Hamiltonian 물리법칙을 loss penalty가 아닌 아키텍처 수준에서 강제하는 것이 핵심 기여이다. 세 가지 보증:

## 6.1 Energy Non-negativity

T_net(p) = softplus(MLP(p))  ≥  0

V_net(q) = softplus(MLP(q))  ≥  0

softplus(·) = log(1 + eˣ) 함수는 출력이 항상 양수임을 보장한다. 따라서 T ≥ 0, V ≥ 0이 학습 과정과 무관하게 성립한다.

## 6.2 Energy Additivity

H = T_net(p) + V_net(q)

H를 T와 V의 합으로 정의함으로써 H = T + V가 정의에 의해(by construction) 성립한다. 검증 결과: MSE = 3.37 × 10⁻¹⁵ (machine epsilon).

## 6.3 Dissipation PSD (Second Law)

R = L Lᵀ    (Cholesky decomposition)

L은 lower triangular matrix를 neural network가 출력하며, L Lᵀ 형태는 자동으로 symmetric + positive semi-definite이다. 따라서 (∂H/∂x)ᵀ R (∂H/∂x) ≥ 0이 학습 과정과 무관하게 보장된다. 이는 열역학 제2법칙의 neural network 구현이다.

# 7. Loss Function Design

L_total = L_recon + λ · L_energy     (λ = 0.5)

각 항의 구성:

- L_recon: MSE(clinical outputs). 7개 혈역학 지표(Ees, Eed, Ea, coupling, EDP, efficiency, tau)의 재구성 오차.

- L_energy: MSE(energy outputs). 6개 에너지 지표(H, T, V, mech_eff, VA, SW)의 재구성 오차.

Design choice: 물리법칙 준수를 별도의 penalty term으로 추가하지 않는다. H=T+V, T≥0, V≥0, R PSD는 이미 아키텍처에서 보장되므로 loss에 physics penalty가 불필요하다. 이것이 soft constraint (penalty) vs hard constraint (architecture)의 근본적 차이이다.

# 8. Drug Perturbation Theory

## 8.1 Hamiltonian Perturbation

약물이 Hamiltonian에 미치는 영향을 perturbation으로 모델링한다:

δH = δT + δV

여기서 δT = T_drug − T_baseline, δV = V_drug − V_baseline. 각 약물 클래스는 T-fraction = |δT|/|δH|와 V-fraction = |δV|/|δH|로 특성화된다. 예: BB(β-blocker)는 T-dominant (운동에너지 감소 위주), CCB는 V-dominant (위치에너지/compliance 변화 위주).

## 8.2 Interaction Formula

두 약물 A, B의 병용 시 상호작용을 정량화:

Interaction(A,B) = Δ(A+B) − [Δ(A) + Δ(B) − Δ(neither)]

해석:

- Interaction < 0 (for ΔH): Synergy — 병용 시 에너지 부하 경감 효과가 개별 합보다 크다.

- Interaction > 0 (for ΔH): Antagonism — 병용 시 효과가 상쇄되거나 감소한다.

- Interaction ≈ 0: Additivity — 병용 효과가 개별 합과 동일.

# 9. Summary: Derivation Chain

전체 유도 과정을 요약하면, 고전역학의 Lagrangian L = T − V에서 출발하여 Legendre 변환으로 Hamiltonian H = T + V를 얻고, 소산과 외부입력을 수용하는 Port-Hamiltonian system dx/dt = [J−R]∂H/∂x + gu로 확장하였다. 이를 심장계(q = volumes, p = flow momenta)에 매핑한 후, softplus(T≥0, V≥0), Cholesky(R PSD), by-construction(H=T+V) 세 가지 아키텍처 보증으로 물리법칙을 neural network에 인코딩하였다. 최종적으로 drug perturbation theory를 통해 약물의 에너지 효과를 δH = δT + δV로 분해하고 interaction formula로 synergy/antagonism을 정량화하였다. 이 전체 chain이 pH-PINN v5의 수학적 기반이다.